设计先进  结构精巧

金奖得主  无可匹敌

有着45年专业开发和制造旋转式滑片空气压缩机的经验，意大利马泰滑片式空气压缩机（Mattei）公司已被国际公认为此一领域的技术领导先驱。

经过可靠的实践证明，由于利用最新的材料、精湛的制造、完善的品质控制和先进的电子技术，从而制造出了今天优美的高科技滑片式空气压缩机。

螺杆机VS 滑片机

| 特点 | 传统螺杆机 | 滑片机 | 您的利益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构精巧／可靠 |  |  |  |
| 空气端 | 在空气端内，两个活动部件阴阳转子互相旋转啮合，靠高速旋转和啮合时容积的不断减少压缩空气。 | 空压机只有一个主要活动机件-转子，以偏心方式置于汽缸内，在转子中有多道滑槽，滑片在这些滑槽中靠油膜的润滑和转子旋转产生的离心力作进出运动，靠滑片与汽缸腔体围成容积的不断缩小来压缩空气。 | 从结构上保证了高产气率和极低的故障率，节省能耗和维修费用。 |
| 密封 | 传统螺杆有四个主要泄漏点： 其中三角泄漏区最大也最难克服，虽然注油螺杆可以通过改善线形和润滑油密封，泄漏仍然占很大一部分比例，导致产气效率降低。 | - 合金滑片靠转子运动时的离心力甩出，与汽缸之间几乎无间隙。 - 靠油膜润滑密封，几乎无泄漏，保证高产气率。 - 同时保证恒定的间隙比，转子与汽缸之间，绝无咬死。 | 同样的功率，不同的产气量，省电省钱（一定范围内）。 |
| 产气效率 | 排气量／汽缸容量=0.33 | 气量／汽缸容量=0.53 | 汽缸容积减少，效率提高，机头体积小。 |
| 受力分析 | 非对称螺旋线形，产生轴向与径向负荷，轴承受力复杂。 | 单纯径向负载，轴承受力简单。 | 无须更换轴承，放心无忧。 |

| 特点 | 传统螺杆机 | 滑片机型 | 您的利益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | 由于高转速和轴向推力，螺杆机必须使用复杂的滚子轴承，以抵抗极大的轴向推力。 同时轴承在使用一段时间后必须更换。 | 单纯的径向推力和低转速，使采用巴氏合金滑动轴承成为可能，永远不需更换。 | 无须更换轴承，放心无忧。 |
| 排气温度 | 风冷型（未经过干燥机）排气温度比空气温度至少高8℃ 以上，一般为12～24℃。 | 风冷型（未经过干燥机）仅比空气温度高4～8℃。 | 减少后处理负担及投资，省钱等于赚钱。 |
| 转速 | 通过皮带或齿轮传动，转速一般>3000rpm。 | - 直联传动，转速低，一般<1500rpm - 延长了各种易损件和金属部件的寿命 - 轴承受力小 - 排出空气温度降低 | 附加利益高： - 排气温度低，减少后处理负担。 - 轴承受力小，永远不需更换。 |
| 集成模组化设计 |  |  |  |
| 模组化嵌入设计 | 螺杆机一般分为几大部件：空气过滤器，吸气调节器，空气端，油气分离器，油过滤器，油冷却器，气冷却器，电机以及各种外露连接管道及阀门等。 | - 外形简洁，机器旁边没有复杂的外围控制管路围绕，管路较竞争者减少95%。 - 空气过滤器，吸气调节器，空气端，油气分离器，油过滤器等以及相应的阀门传感器等彻底封入机体内部，完全看不到任何油气控制管路。 - 外观只可看见钟罩和集成的空气/油冷却器以及电动机。 | 管路减少，漏油及漏气的机会减少95%，压降损失少，节省能耗。 |
| 传动 | 通过皮带或齿轮传动。冷却风扇另外配置驱动马达。 | - 电机和压缩机通过免保养的柔性联轴器直联传动。 - 无皮带传动产生的偏向拉力、打滑、断裂等缺点。 - 避免齿轮传动可能产生的咬死，消耗功率等缺点。 - 同时，主马达同时驱动压缩机与冷却风扇，节省能源。 | 真正细致周到的设计，为您提供世界一流的设备。 |
| 体积 | 非集成化设计，体积大。 | - 先进的模组化设计，体积特小 - 采用超级铝合金外壳，重量轻，散热效果好。 | 小巧玲珑，方便您的车间布置。 |

| 特点 | 传统螺杆机 | 滑片机型 | 您的利益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制 | 利用压力传感器探测管网压力，反馈至调节系统，再通过卸载电磁阀调节吸气调节器 | 直接通过汽缸内部油压伺服系统控制，精确稳定，无脉动。 | 安全简单，准确匹配您的用气量。 |
| 节省能源 |  |  |  |
| 高能效 | - 却风扇独立电机消耗更多能量。 - 复杂管路和多个冷却器增加压降和泄漏点，浪费能源。 - 复杂的传动系统消耗能源并增加维修量和故障点。 | - 无需专门冷却风扇电。 - 简单设计和管路减少压降和泄漏点。 - 产气能力比传统注油螺杆机高。 | 效率高，省钱等于赚钱。 |
| 噪音 | 转子转速高，转子齿经过进排气口时，产生的噪音大，一般配置消音外壳，影响散热效果。 | - 转速低，噪音低，只能听到马达和冷却器风扇声音。 - 无须专门增加防音罩，降低购置成本，散热效果好。 | 压缩机不带防音罩的声音也在工业噪音允许范围内，安静可靠。 |
| 内部结构和尺寸 | 复杂，箱体内各部件分散布置，一套空气端，油过滤系统，油泵，风扇，管路等。 | - 零件减少。 - 内部配管减少。 | 故障率低，故障判断容易。 接头少，漏油机会少。 保养方便、容易。 |
| 维护保养 |  |  |  |
| 消耗品少 | 6000 小时即需大修，更换许多零配件。 | - 集成精巧的结构设计，减少复杂管路和漏油漏气机会，润滑 油量降低，约为螺杆机油量三 分之一。 - 十万小时不必更换金属零件节省庞大保养费用。 - 良好散热设计，可24小时连续运转。 | 节省庞大维修费用。 |

先进简单的设计，细致周到的考虑，不断的技术创新使马泰（Mattei）滑片机从问世以来，一直保持世界领先地位。已有太多例子证明，许多25年前使用的滑片机至今仍在运转，其可靠的质量和令人惊讶的寿命堪称对滑片机设计制造的最好佐证。